Требования

- Windows 10/11 x64

- Python 3.10 или новее, x64

- Pyserial 3.5 или новее

- CMake 3.21 или новее

- Visual Studio Build Tools 2022:

  - workload Desktop development with C++

  - компилятор MSVC v143

  - Windows 10/11 SDK

Обновление питона и необходимых библиотек

Для работы необходима версия python не ниже 3.10.0. Для проверки версии используйте функцию:

python --version

Если pip отсутствует, установите встроенную версию:

python -m ensurepip --upgrade 
наличие установленных файлов можно проверить через:

python -m pip --version

Для обновления до актуальной версии:
python -m pip install --upgrade pip

Установите библиотеку pyserial в папку проекта:

pip install pyserial

Проверить работу порта и вывести его номер можно через:

python -m serial.tools.list_ports

Сборка DLL файла

Перед сборкой остановите Python-скрипты и отладку в PyCharm: Windows не позволяет заменить DLL, которая уже загружена запущенным процессом. В терминале в корне проекта выполнить следующие команды:

cmake -S native -B build/native -A x64

cmake --build build/native --config Release

После этого созданный DLL файл появится здесь:

src/sbgc32/_native/sbgc_python.dll

При повторных запусках команд, сам файл удалять не нужно. Он перезапишется.

Настройка и запуск
Подключите плату. Убедитесь, что другие программы, использующие Ваш порт, такие как терминалы, закрыты. В примере укажите нужный порт и скорость:

with SimpleBGC(port="COM4", baudrate=115200) as gimbal:

запустите пример из IDE или в консоли:

python examples\QuickStart.py

при изменении serialAPI_Confi.h (или файла, не являющимся формата .py) необходимо заново создать DLL файл (см. пункт Сборка DLL файла)